# GEOFYZIKÁLNÍ METODY V ARCHEOLOGII

# PŘEHLED  GEOFYZIKÁLNÍCH  METOD

# včetně hlavních oblastí jejich využití

# Gravimetrie – sledování tíhového pole Země (geodezie, fyzika Země) a rozložení hmot s rozdílnými hustotami v zemské kůře (geologický průzkum, ložisková geologie), mikrogravimetrická měření (hornictví, archeologie)

Magnetomerie – sledování geomagnetického pole Země (fyzika Země), regionálních i lokálních poruch geomagnetického pole (geologický průzkum, inženýrská, strukturní i ložisková geologie, archeologie), laboratorní magnetometrická měření (paleomagnetický výzkum, archeomagnetický výzkum)

Radiometrie – sledování přirozené radioaktivity (geologický průzkum, inženýrská a ložisková geologie, hydrogeologie, ochrana životního prostředí, ojediněle archeologie), měření vzbuzených polí jaderného záření laboratorní radiometrická měření (geologický průzkum, ložisková geologie, hydrogeologie, hornictví, energetika)

Geotermické metody – sledování teplotního pole Země (fyzika Země) a lokálních poruch geotermického pole (strukturní geologie, vulkanologie, hydrogeologie, archeologie)

Geoelektrické metody – stejnosměrné metody pro sledování odporových a potenciálových změn (geologický průzkum, strukturní i ložisková geologie, ochrana životního prostředí, archeologie), elektrochemické metody (ložisková geologie),  elektromagnetické metody pro bezkontaktní sledování elektromagnetických polí (geologický průzkum, inženýrská, strukturní i ložisková geologie, ochrana životního prostředí, archeologie)

Seismické metody -  sledování průběhu uměle vyvolaných elastických vln (fyzika Země, strukturní geologie), reflexní seismika (geologický průzkum, inženýrská, strukturní i ložisková geologie), refrakční seismika (geologický průzkum, inženýrská a ložisková geologie, hornictví, ochrana životního prostředí, ojediněle archeologie)

Geofyzikální metody ve vrtech (geologický průzkum, hydrogeologie)

Aerogeofyzikální metody (geofyzikální průzkum, strukturní a ložisková geologie)

### NEJČASTĚJI  SLEDOVANÉ  FYZIKÁLNÍ  VELIČINY

při geofyzikálních měřeních v archeologii

Magnetometrické metody - absolutní hodnota geomagnetického pole T [nT]

- gradient/lokální geomagnetické pole ΔT [nT/m]

- zdánlivá/objemová magnetická susceptibilita κ [n.10-4 SI]

Geoelektrické metody - zdánlivý měrný odpor ρz [Ω m]

Elektromagnetické metody - měrný odpor ρ [Ω m]

- měrná vodivost γ [mS/m]

- intenzita magnetického pole H [A/m]

- magnetická susceptibilita κ [n.10-4 SI]

Radar - čas odražených vln v prostředí t [ns]

Gravimetrie - tíhové zrychlení g [kg/m3]

- hustota ρ [m/s2]

Seismické metody - rychlost šíření elastických vln v prostředí v [m/s]

Geotermické metody -  teplota t [ °C]

- teplotní gradient  G [ °C/m]

Radiometrické metody - koncentrace radioaktivních prvků Q u K [%], U [ppm], Th [ppm]

POSTUP  PŘI  GEOFYZIKÁLNÍCH  MĚŘENÍCH

v  archeologii

Příprava

- cíl plánovaného/požadovaného geofyzikálního průzkumu

- dosavadní  archeologické informace o lokalitě (výzkumy, sběry, letecké snímky, výsledky jiných metod archeologického průzkumu,…)

- informace o prostředí lokality (geologie oblasti, pedologické poměry, historické mapy, současný reliéf a pokryv, …)

- informace o současném stavu prostředí na lokalitě i v blízkém okolí (rušivé vlivy, novodobé aktivity na ploše, stav dochování původního terénu,…)

- výběr vhodné metody (metod) geofyzikálního průzkumu

Terénní práce

- výběr vhodné metodiky geofyzikálního průzkumu (orientace profilů, síť měření, hustota měřených bodů)

- vytyčení zájmové plochy (geodetické zaměření, GPS, synchronizace s plány  výzkumu, …)

- testovací geofyzikální měření (úprava metodiky, posouzení rentability průzkumu, …)

- systematický geofyzikální průzkum (při vícedenních měřeních průběžné dílčí výskedky, …)

- detailní geofyzikální průzkum/výzkum  (opakovaný podrobné měření vybraných částí ploch, nejzajímavější archeologické situace, …)

- odebíraní vzorků pro laboratorní geofyzikální měření

Zpracování dat

- přehrávání dat (zálohování, úpravy dat před zpracováním)

- počítačové zpracování (geofyzikální/geodetické softwary, GIS, …)

- výstupy (mapy, profily, pseudořezy, 3D, modelování, …)

- interpretace výsledků (jednoznačnost geofyzikálního výkladu výsledků, nejednoznačnost archeologického výkladu anomálií)

Využití výsledků

- samostatné presentace výstupů (archeologie, památková péče, …)

- propojení výsledků s dalšími metodami archeologického průzkumu i výzkumu (komplexní výsledky, ověření výsledků, …)

- návrh dalšího postupu průzkumu lokality (doplňková měření, jiné metody a metodiky průzkumu, …)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRUZKUMU SÍDLIŠŤ

# podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu

# Podmíny a předpoklady geofyzikálních měření

# - dostatečné podpovrchové dochování antropogenních objektů, aktivit či předmětů in situ

# - odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin acheologických objektů a situací od podloží resp. okolního prostředí

# - reliéf, sklon, pokryv, stav a způsob současného resp. novodobého využívání terénu

# -  možnost eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy

# - homogenita, mocnost, typ půdního horizontu i charakter půdních procesů v regionu

# - variabilita, homogentita, způsob geologické stavby území včetně dalších geologických procesů v regionu

Stav a rozsah sledovaného území

- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě

- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů i jiných úprav terénu

- současná i dřívější (zaniklá) parcelace, způsob členění i využívání území

- plány inž. sítí resp. zaniklé novodobé zástavby či jiných aktivit na ploše

Cíle průzkumu

- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum, plošné ověření pravděpodobného rozsahu či hustoty osídlení)

- cílený geofyzikální průzkum  (plošné ověření pokračování zjištěného osídlení, podrobné vysledování dalších objektů v okolí výzkumu)

- doplňkový geofyzikální průzkum (podrobné vysledování pokračování zjištěných objektů, detailní dohledání a rozlišení jednotlivých objektů a situací nebo aktivit)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU SÍDLIŠŤ

# druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě

# Neopevněná sídliště

# - izometrické zahloubené sídlištní objekty větších rozměrů - několik metrů (domy, polozemnice, hliníky, jámy)  M (EO)

# - izometrické zahloubené sídlištní objekty menších rozměrů - 1 m a menší (kůlové jámy, jamky) M

# - izometrické zahloubené objekty menších rozměrů s jiným způsobem využití (hroby v jamách) M (EO,EM,DK)

# - drobné liniové zahloubené objekty (žlábky) M

# - ohniště a výrobní objekty (chlebové, hrnčířské, železářské pece, haldy) M (DK)

Opevněná sídliště

- liniová zahloubená ohrazení (žlaby, jednoduché příkopy) M (EO,EM)

Hradiště

- liniové systémy opevnění se zahloubenými objekty (příkopy, palisády) i pův. nadzemními objekty různé konstrukce (valy, hradby) M,EO (EM)

- objekty úzce spojené se systémy opevnění (brány, vstupy) M,EO

- komunikace EO (EM,R,M)

Tvrziště

- sídlištní objekty s kamennou konstrukcí (objekty tvrzí) EO,EM,R (M)

Města, hrady

- sídlištní objekty zděné (domy, hosp. budovy) R,EM,EO (M)

- liniové systémy opevnění s kamennou konskrukcí (zdi, hradby) EO,EM (R,M)

- podpovrchové nezaplněné objekty a prostory s kamennou konstrukcí (sklepy, chodby, studny) G,EO,T (EM,R,S)

- komunikace s kamennou konstrukcí (dlážděné cesty) EM,R (EO)

- výrobní objekty s kamennou konstrukcí (pece, hrnčířské dílny, kovárny) M (DK)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU SÍDLIŠŤ

# neopevněná i opevněná sídliště, hradiště, tvrziště, města apod.

# Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení zahloubených objektů různých rozměrů

- vyhledávání, prokázání a přesné rozlišení výrobních objektů na sídlištích

- prokázání a rozlišení objektů nebo jejich částí s teplotně namáhanými (vypálenými) materiály na sídlištích i ve městech

- vysledování, prokázání a podrobný průzkum zahloubených příkopů, ohrazení i celých systémů opevnění sídlišť, hradišť, tvrzišť, hradů i měst

Geoelektrické odporové metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení objektů zděných a s kamennou konstrukcí

- vysledování a podrobný průzkum systémů opevnění s pův. nadzemní částí u hradišť, tvrzišť, hradů i měst

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů a dutých prostor

- rozlišení zahloubených objektů (a aktivit) větších rozměrů

Elektromagnetické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení objektů zděných a s kamennou konstrukcí

- průzkum ve vícevrstevné složité archeologické situaci hradů a měst

- průzkum komunikací/ploch s kam. konstrukcí na hradech a ve městech

Radar 	(VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení (i nezaplněných) objektů zděných a s kamennou konstrukcí

- prokázání a průzkum sídlištních objektů či reliéfu podloží ve vícevrstevné složité archeologické situaci hradů a měst

- průzkum komunikací/ploch i terénních elevací s kam. konstrukcí

Gravimetrie a Geotermické metody 	(VS,NO)

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů a dutých prostor

Seismické metody 	(VS,NO)

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných a narušených větších prostor, ev. průzkum reliéfu podloží ve vícevrstevných složitých situacích

Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání kovových předmětů v archeologických situacích

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU POHŘEBIŠŤ

# podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu

# Podmíny a předpoklady geofyzikálních měření

# - dostatečné podpovrchové dochování hrobů resp. jejich výbavy in situ

# - odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin hrobů, jejich výplní či konstrukcí od podloží resp. okolního prostředí

# - reliéf, sklon, pokryv, vegetace, stav a způsob novodobého využívání terénu pohřebiště

# - homogenita, mocnost, typ půdního horizontu i charakter půdních procesů v regionu i na ploše pohřebiště

# - variabilita geologické stavby území,  geologických procesů, potenciální zdroje stavební suroviny v regionu

# - povrchové rozlišení a eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy (vykradené lokality)

Stav a rozsah sledovaného území

- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě, datace pohřebiště

- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů, úprav a dalších (i nelegálních) zásahů do terénu

- současné i dřívější způsoby členění i využívání území, lokální těžba surovin

- plány novodobých zásahů do terénu, zástavby či jiných aktivit na ploše

Cíle průzkumu

- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum nezkoumaných lokalit, prokázání a prostorové vymezení pohřebišť)

- cílený geofyzikální průzkum  (podrobné vymezení objektů pohřebiště, vysledování tvaru, orientace či způsobů členění jednotlivých objektů, plošný průzkum mezi známými hroby)

- doplňkový geofyzikální průzkum (podrobné vysledování pokračování zjištěného pohřebiště, detailní průzkumy hrobů v odkryté situaci)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU POHŘEBIŠŤ

# druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě

# Ploché kostrové hroby

# - izometrické zahloubené objekty větších rozměrů několika m v rámci sídliště využité ku pohřbívání (pohozené kostry či jejich části, skrčenci,…)  M (DK,EO,EM)

# - protažené hrobové jámy rozměrů do 2 m (řadové či skupinové hroby,…) M (DK)

Ploché žárové hroby

- izometrické zahloubené objekty menších rozměrů zpravidla do 1 m s žárovým způsobem pohřbívání (jámy a nádoby s vypáleným materiálem) M

Skříňkové hroby

- izometrické resp. protažené zahloubené hrobové jámy s kamennou konstrukcí či obložením M (EO,EM,DK)

Hrobové komory s ohrazením

- zahloubené hrobové komory s obvodovými žlábky či příkopy M (EO,EM,DK)

Mohylníky

- zahloubené i nezahloubené hrobové komory s nadzemním kamenným až hlinitým pláštěm (mohyly s kamennými věnci, sypané hlinité mohyly) EO,EM,M,DK (R,T)

- zahloubené ploché hroby, obvodové příkopy a žlaby mohyl M (EO)

- liniové komunikace na mohylnících (EO,EM,R,M)

## Hrobky

## - podpovrchové nezaplněné (duté) objekty a prostory s kamennou či cihlovou konstrukcí určené k pohřbívání T,R,G,EM (EO,M,S)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU POHŘEBIŠŤ

# ploché kostrové a žárové hroby, hroby skříňkové, hrobové komory s ohrazením, mohylníky, hrobky apod.

# Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení zahloubených hrobových jam

- prokázání, vyhledávání a rozlišení objektů žárových pohřebišť

- vysledování, prokázání a podrobný průzkum zahloubených obvodových příkopů nebo žlábků kolem zahloubených hrobových komor a mohyl

- identifikace a rozlišení magnetických materiálů z výbavy i konstrukce resp. obložení hrobů

Geoelektrické odporové metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- prokázání a podrobný průzkum mohyl s kamennou konstrukcí, kamenným pláštěm či hrobovou komorou

- vyhledávání podpovrchových zděných hrobek

- ověření a průzkum zahloubených hrobů s kamenným obložením

Elektromagnetické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- prokázání a podrobný průzkum mohyl s kamennou konstrukcí, kamenným pláštěm či hrobovou komorou

- vyhledávání podpovrchových zděných hrobek s možným průzkumem i ve vícevrstevné složité archeologické situaci (kostely, kláštery, města, apod.)

Radar 	(pravěk,RS,VS,NO)

-vyhledávání, podrobný průzkum a vymezení podpovrchových zděných hrobek s efektivní možností průzkumu ve vícevrstevné složité archeologické situaci (kostely, kláštery, města, apod.)

- průzkum mohyl s výraznou nadzemní částí, kamennou konstrukcí či očekávanou hrobovou komorou a šachtou

Gravimetrie a Geotermické metody 	(starověk,VS,NO)

- vyhledávání, podrobný průzkum a vymezení podpovrchových zděných hrobek a dalších dutých prostor

Seismické metody 	(starověk,VS,NO)

- průzkum rozsáhlejších zděných hrobek

Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání kovových předmětů ve výplních hrobů a mohyl

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU VÝROBNÍCH  A  EXPLOATAČNÍCH  CENTER

# podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu

# Podmínky a předpoklady geofyzikálních měření

# - dostatečné podpovrchové dochování (i hloubkový dosah) antropogenních objektů resp. aktivit spojených s výrobou či těžbou

# - velikost, stav zachování, množství i charakter (účel) sledovaných objektů

# - reliéf, sklon, pokryv, stav a způsob současného resp. novodobého využívání terénu (těžba surovin)

# -  možnost rozlišení resp. eliminace ploch či prostorů s novodobějšími antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy

# - variabilita, homogentita, způsob geologické stavby území včetně dalších geologických procesů v regionu

# - odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin výrobních objektů či výplní těžebních objektů od okolního prostředí

Stav a rozsah sledovaného území

- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě i v okolí

- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů i jiných úprav terénu (narušená, propadlá či sesutá území)

- současné i dřívější způsoby využívání území (lesní výsadba, navážky,...)

- plány novodobých aktivit na sledovaných plochách

Cíle průzkumu

- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum, profilové nebo plošné ověření předpokládaných výrobních resp. těžebních objektů a aktivit)

- cílený geofyzikální průzkum  (plošné resp. prostorové vymezení jednotlivých objektů, podrobné vysledování rozsahu, hustoty či intenzity výrobních a těžebních aktivit, tvaru i charakteru objektů)

- doplňkový geofyzikální průzkum (detailní průzkum a vymezení výrobních objektů i v průběhu výzkumu, dohledání a podrobné rozlišení typu výrobního resp. těžebního objektu nebo jiných aktivit)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU VÝROBNÍCH  A  EXPLOATAČNÍCH  CENTER

# druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě

# Výroba železa

# - izometrické zahloubené výrobní objekty resp. jejich podpovrchové části malých rozměrů – zpravidla do 1 m (železářské pece)  M (DK)

# - podpovrchově dochované části jiných nadzemních výrobních objektů (železářské huti, kovárny) M (DK)

# - nepravidelné podpovrchové objekty větších rozměrů - několika m s materiálem bezprostředně souvisejícím s výrobou železa (odpadní haldy železářské strusky a dalších vypálených materiálů) M (DK)

# - zahloubené nevýrobní objekty menších rozměrů M

Sklárny

# - podpovrchově dochované izometrické části výrobních objektů rozměrů několika m (pece sklářské huti)  M (DK,RA)

# - nepravidelné podpovrchové objekty vícemetrových rozměrů s materiálem bezprostředně souvisejícím s výrobou skla (odpadní haldy) M (DK)

- zahloubené nevýrobní (síd.) objekty menších rozměrů M

Hrnčířské a chlebové pece

# - izometrické zahloubené výrobní objekty resp. jejich podpovrchově dochované části nejčastěji malých rozměrů – kolem 1-2 m (samostatné pece v rámci síd. areálů i jako součást větších síd. objektů)  M

Místa přípovrchové těžby surovin

- podpovrchově částečně zaplněné těžební prostory (štoly,šachty)  EO,EM,G,T,S (R,M)

- zaniklé (druhotně vyplněné) povrchově i přípovrchově těžené prostory (lomy,jámy,pinky,šachtice) EO,S,EM (M,R,G,T)

- povrchově upravované prostory po zaniklé těžbě (rýžoviště,sejpy,haldy, odvaly) EO,EM (S,M)

Místa hlubinné těžby surovin

- hlubinně těžené prostory zaniklých důlních děl (štoly,šachty,jámy,další části důlních chodeb a komor) S,EO (R,EM)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRUZKUMU VÝROBNÍCH  A  EXPLOATAČNÍCH  CENTER

# výroba železa, sklárny, těžba surovin apod.

# Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)

- prokázání a rozlišení výrobních objektů nebo jejich částí s výrazně teplotně namáhanými (vypálenými) materiály

- vyhledávání, přesné rozlišení a vymezení rozsahu, počtu, rozměrů i orientace výrobních objektů na výrobu železa, skla, keramiky,… (pece)

- vyhledávání, přesné rozlišení a vymezení rozsahu, počtu i rozsahu dalších objektů spojených s výrobou (odpadní haldy)

- identifikace kovových předmětů v rámci výrobních areálů i objektů

- rozlišení dalších zahloubených (síd.) objektů na výrobních areálech

- identifikace novodobých navážek a terénních úprav v místech vytěžených lomů

Geoelektrické odporové/Elektromagnetické metody

(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání a rozlišení zaniklých povrchově i podpovrchově těžených prostor

- vyhledávání podpovrchově částečně zaplněných objektů či dutých prostor důlních děl

Radar 	(pravěk,RS,VS,NO)

- rozlišení zaniklých podpovrchově i hlubinně těžených prostor

- vyhledávání podpovrchově zaplněných/nezaplněných prostor důlních děl

- prokázání nenarušeného reliéfu skalního podloží

Seismické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- rozlišení zaniklých podpovrchově a především hlubinně těžených prostor

- vyhledávání podpovrchově zaplněných/nezaplněných prostor důlních děl

- prokázání nenarušeného reliéfu skalního podloží a prostor bez těžby

Gravimetrie a Geotermické metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných (dutých) prostor důlních děl

Radiometrie

- identifikace stop. radioaktivních prvků K,U,Th na výrobních areálech

Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání kovových předmětů v rámci výrobních a těžebních areálů i jednotlivých objektů

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU  KULTOVNÍCH  AREÁLU  A  LOKALIT  JINÝCH  ČI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

# podmínky a předpoklady měření, stav a rozsah sledovaného území, cíle průzkumu

# Podmínky a předpoklady geofyzikálních měření

# - dostatečné podpovrchové dochování antropogenních objektů, aktivit či předmětů in situ

# - odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních veličin acheologických objektů, situací anebo předmětů od podloží, okolního prostředí či situací jiných

# - homogenita, mocnost, typ půdního horizontu i charakter půdních procesů v místě identifikované lokality

# - variabilita, homogentita, způsob geologické stavby území včetně dalších geologických procesů v regionu

# -  možnost eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy

# - reliéf, sklon, pokryv, stav a způsob využívání terénu

Stav a rozsah sledovaného území

- dosavadní výsledky archeologických  výzkumů i průzkumů na sledované lokalitě, historické události vážící se k místu a okolí

- prostorové vymezení ploch předchozích archeologických výzkumů, úprav terénu i dalších aktivit

- současný stav a dřívější způsob, členění i využívání území

- plány inž. sítí resp. zaniklé novodobé zástavby či jiných aktivit na ploše

Cíle průzkumu

- geofyzikální prospekce (prvotní průzkum a profilové či plošné ověření skutečné archeologické situace)

- cílený geofyzikální průzkum  (celoplošné ověření a vymezení atypických archeologických objektů, situací, podrobný průzkum objektů, systematický průzkum pro rozlišení možných předmětů)

- doplňkový geofyzikální průzkum (podr. plošný průzkum pro vysledování pokračování atypických situací identifikovaných arch. výzkumem)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU KULTOVNÍCH  AREÁLŮ  A  LOKALIT  JINÝCH  ČI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

# druhy známých a předpokládaných antropogenních objektů a aktivit na lokalitě

# Rondely, velkoplošné ohrazené areály

# - liniové zahloubené objekty, jejich systémy, vybočení i přerušení (příkopy, palisády, žlábky) M

# - izometrické zahloubené objekty vně i uvnitř ohrazených ploch (zahloubené části objektů,  kůlové jámy i jamky po nadzemních stavbách a konstrukcích,…) M

Vojenská ležení, tábory

- liniové systémy opevnění se zahloubenými objekty (příkopy, palisády) a pův. nadzemními objekty různé konstrukce (valy, hradby) M,EO (EM)

- jednoduchá liniová zahloubená ohrazení (žlaby, příkopy) M (EO,EM)

- další zahl. objekty (kupř. výrobní) a předměty spojené s voj. areály M,DK (EO,EM)

Komunikace

- cesty v rámci sídlištních i jiných areálů EO (EM,R,M)

- cesty s kamennou konstrukcí (dlažba) EM,R (EO)

- objekty skrze systémy opevnění spojené s cestami (brány, vstupy) EO,M

Jeskyně, dutiny

- podpovrchové nezaplněné i částečně zaplněné objekty a prostory G,EO,T,R (EM,S)

Depoty, poklady

- koncentrace kovových materiálů i jednotlivé kovové předměty v rámci archeologických situací  DK (M)

Sakrální stavby, prvky architektury

- části objektů, pravoúhlé struktury s kamennou konstrukcí EO,EM,R (M)

# GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PŘI  PRŮZKUMU KULTOVNÍCH AREÁLŮ  A  LOKALIT  JINÝCH  ČI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

# rondely, vojenská ležení, komunikace, jeskyně, depoty apod.

# Magnetomerie  	(pravěk,RS,VS,NO)

- plošný i podrobný průzkum zahloubených lineárních objektů, příkopů, ohrazení, celých systémů opevnění i jejich přerušení a vstupů

- vyhledávání a rozlišení zahloubených objektů různých rozměrů

- prokázání a přesné rozlišení výrobních a teplotně namáhaných objektů

- průzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvků architektury s cihlovou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Geoelektrické odporové metody 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vysledování a podrobný průzkum systémů opevnění s původní nadzemní částí, valů

- průzkum komunikací

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů (jeskyně) a dalších dutých prostor

- rozlišení a průzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvků architektury s kamennou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Elektromagnetické metody a Radar 	(pravěk,RS,VS,NO)

- průzkum komunikací s kamennou konstrukcí

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů (jeskyně) a dalších dutých prostor

- rozlišení a průzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvků architektury s kamennou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Gravimetrie a Geotermické metody 	(pravěk,VS,NO)

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných objektů (jeskyně) a dalších dutých prostor

Seismické metody 	(pravěk,VS,NO)

- vyhledávání podpovrchově nezaplněných větších objektů (jeskyně) a dalších dutých prostor

Detektor kovů 	(pravěk,RS,VS,NO)

- vyhledávání kovových předmětů v archeologických situacích